| Data | Resolusi Spasial | Resolusi Waktu | Cakupan | Cocok untuk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Landsat | 30 m | 16 hari | Global | Analisis detail jangka panjang |
| Sentinel-2 | 10–20 m | 5 hari | Global | Pemetaan detail & update cepat |
| MODIS | 250 m – 1 km | 1 hari | Global | Analisis skala besar & time series |

Ketersediaan Set Data

2017-03-28T00:00:00Z–2026-02-09T02:54:01.085000Z

Produsen Set Data

European Union/ESA/Copernicus Google Earth Engine

Cuplikan Earth Engine

ee.ImageCollection("COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED")

Interval Kunjungan Ulang

5 Hari

| Kategori | Istilah / Nama | Contoh / Nilai | Makna |
| --- | --- | --- | --- |
| Dataset | ImageCollection ID | COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED | Data Sentinel-2 Surface Reflectance yang sudah diseragamkan lintas waktu |
| Program | Misi | Sentinel-2 | Satelit Copernicus untuk darat, air, pesisir |
| Level | Produk | L2A | Sudah dikoreksi atmosfer (setara Landsat L2) |
| Harmonisasi | DN Shift | +1000 (≥ 25-01-2022) | Nilai DN bergeser, agar konsisten antar tahun |
| Solusi | Harmonized | otomatis | EE menyesuaikan nilai baru ↔ lama |
| Sumber | Pengolahan | sen2cor | Software koreksi atmosfer resmi |
| Resolusi | Spasial | 10 / 20 / 60 m | Detail lebih tinggi dari Landsat |
| Resolusi | Temporal | ~5 hari | Lebih sering dari Landsat |
| Sensor | MSI | – | Multispectral Instrument |
| Skala | Skala SR | 1 : 10.000 | DN ÷ 10000 = reflektansi |
| Tipe Data | Bit depth | UINT16 | Angka bulat, bukan float |
| Band | B2 | Biru (10 m) | Air, awan |
| Band | B3 | Hijau (10 m) | Vegetasi |
| Band | B4 | Merah (10 m) | NDVI |
| Band | B8 | NIR (10 m) | NDVI |
| Band | B5–B7 | Red Edge (20 m) | Kesehatan vegetasi |
| Band | B11 | SWIR 1 (20 m) | Kelembapan |
| Band | B12 | SWIR 2 (20 m) | Kebakaran |
| Band | B1 | Aerosol (60 m) | Atmosfer |
| Band | B9 | Uap air (60 m) | Atmosfer |
| Indeks | NDVI | (B8−B4)/(B8+B4) | Vegetasi |
| QA lama | QA60 | bitmask | Cloud mask (hingga 25-01-2022) |
| QA transisi | QA60 | rekonstruksi | Dibuat ulang (2022–2024) |
| QA baru | MSK_CLASSI | klasifikasi | Awan, cirrus, salju |
| QA modern | Cloud prob | dataset terpisah | Lebih akurat dari QA60 |
| Scene | Granule | MGRS | Petak UTM (mis. T56MNN) |
| Scene ID | ID aset | tanggal + granule | Identitas unik satu scene |
| Scene | Cakupan | ±100 × 100 km | Lebih kecil dari Landsat |
| L2 Limit | 2017–2018 | tidak global | Data L2 awal belum lengkap |
| Masking | SCL | 1–11 | Klasifikasi piksel |
| SCL | 4 | Vegetasi | Piksel tanaman |
| SCL | 6 | Air | Badan air |
| SCL | 3 | Bayangan awan | Harus dihapus |
| SCL | 7–9 | Awan | Jangan dipakai |
| SCL | 10 | Cirrus | Awan tinggi |
| Prinsip | Harmonized | konsistensi | Aman untuk time-series |
| Praktik | Filter awan | SCL / cloud prob | WAJIB |
| Praktik | Resampling | 10 m | Samakan resolusi |
| Output | Map / Export | GeoTIFF | Hasil akhir |
| Lisensi | Hak cipta | Bebas | Data publik Copernicus |